- SUPTel a.s.

- Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

- A.Průvodní zpráva

A1.Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby                               :  Výstavba optické sítě PilsFree Plzeň Lobzy

Místo stavby                                   :  Plzeň Revoluční  59,72,74, 82, Dlouhá 32, 28, 24,

Pod Vrchem 72,78, 82, 86, Polední 33,45,

Nad Dalmatinkou 10.

katastrální území Lobzy 722618

parcelní čísla pozemků 687/52, 687/61, 687/56, 687/60,

687/12, 857, 687/57, 883/1, 675/24, 675/13, 675/1, 675/6,

687/1,  676/7,  687/47, 676/3, 676/6, 676/2, 675/12, 675/11,

675/8, 675/2, 687/59, 687/58, 843/1, 232/222, 232/77,

232/221, 232/219, 232/22, 232/220, 232/24, 232/218, 232/20,

232/71, 232/223, 232/226, 232/224, 232/72, 232/228,

844/1, 268, 281, 232/46, 232/231, 232/232, 232/53, 232/73,

232/67, 232/227, 232/63.

Účel stavby                                       : příprava tras pro výstavbu optické internetové sítě

A.1.2. Údaje o žadateli

Obchodní firma                                   :  PilsFree, z.s.

Sídlo                                                   : Tachovská 1373/41 , 323 00 Plzeň

IČ                                                       : 26643260

A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Obchodní firma                                   : SUPTel a.s.

Sídlo                                                    : Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

IČ                                                        : 25229397

Jméno a příjmení projektanta              : Jan Pešek ČKAIT  0201721

A.2 Seznam vstupních podkladů

- požadavek společnosti Pils Free, z.s.

- fyzický průzkum území

- schválená nabídka

A.3 Údaje o území

Předmětná investiční akce řeší pokládku HDPE trubek a trubek MultiDuct do otevřeného výkopu v lokalitě ulice Revoluční, Dlouhá, Pod Vrchem, Polední a Nad Dalmatinkou s připojením výše uvedených domů v zastavěném území. Jedná se o nahrazení stávajících závěsných kabelů optickými kabely, které budou uloženy v zemi, což je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a splňuje požadavky dotčených orgánů a vyhovuje stavebnímu zákonu o naplňování cílů územního plánování dle § 18 a §19 stejně jako vyhlášce č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území § 10 a § 24.

A.4 Údaje o stavbě

Jedná se o novou stavbu, v otevřeném výkopu o celkové délce cca 1188 m budou uloženy HDPE trubky a trubky MultiDuct vedoucí k jednotlivým domům, což umožní následné zafouknutí optických kabelů a tím vytvoření optické internetové sítě pro uspokojení požadavků obyvatelů domů.

Trasy trubek jsou navrženy v souladu s platnými normami o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736006 – Prostorové uspořádání vedení tech.vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy). To znamená v chodnících s hloubkou krytí 0,4 m (v případě vrstvení kabelů či trubek nad sebe dodržet krytí od nejvrchnější vrstvy) nebo v zeleném pásu s hloubkou krytí 0,6m.

Pod komunikacemi min.krytí 0,9 m, u silnic 1. a 2.tř. 1,2 m včetně chráničky. Trubky  MultiDuct budou uloženy v loži z proseté zeminy. V přechodech pod komunikacemi budou navíc uloženy v plastové chráničce HDPE 110 x 6,3 mm. Plastové chráničky budou obetonovány a opatřeny varovnou fólií.

V žádném případě nesmí být použita chránička s nižší pevností v tlaku, aby nedocházelo k její deformaci během hutnění zeminy při záhozu výkopů. Hutnění musí být provedeno opakovaně po ssednutí zeminy a zához musí být doplněn, pak teprve může být provedena definitivní úprava povrchů.

Přechod komunikací bude proveden řízeným protlakem.

Veškeré výkopy budou v průběhu prací náležitě zabezpečeny zábranami a v době se sníženou  viditelností opatřeny výstražným světlem.

V celém průběhu HDPE trubek a trubek MultiDuct se nad trubkou položí ochranná folie PVC oranžové barvy. Chránička musí být oboustranně utěsněna proti vnikání nečistot a vody.

Při provádění zemních prací je nutno respektovat připomínky majitelů o způsobu vedení trasy přes jejich pozemek. Trasy musí respektovat stávající dřeviny s důrazem na stromy alejového typu.

Ochrana dřevin:

V blízkosti navrhované trasy se nacházejí dřeviny a v některých místech trasa prochází travnatými plochami na pozemcích ve vlastnictví města Plzně.

Podle § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.

Při provádění staveb bude zajištěna ochrana stávajících dřevin v rozsahu uvedeném v ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ (dále jen „norma). Podle této normy se v kořenovém prostoru stromů (resp. v kořenové zóně) nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy, kořenový prostor nesmí být zatěžován pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a vozidel, skladováním materiálu nebo jiným vybavením a provozem staveniště. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m.

Rovněž  je nutné dodržet ochranné pásmo trakčních sloupů minimálně 1m od hrany sloupu.

V části trasy, kde je povrch z betonové zámkové dlažby, je nutno provést celoplošnou úpravu povrchu.

Provádění výstavby v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

a) za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bez výkopové technologie),

b) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací uvedené ve stanovisku  RWE. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

c) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma

d) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

e) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

f) při použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

g) v případě každého i sebemenšího  poškození plynárenského zařízení  bude toto oznámeno neprodleně(vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

h) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací uvedené ve stanovisku. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

i) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu  4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu     4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany    1 m

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000

Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká

bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se  použijí bezpečnostní pásma dle

zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci

po  4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle  zákona č.458/2000 ve znění

platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.)

Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.

Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku.

Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

- SUPTel a.s.

- Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

- B. Souhrnná technická zpráva

B.1.Popis území stavby

Trasu pro uložení HDPE trubek a trubek MultiDuct tvoří z velké části asfaltový chodník a chodník se zámkovou dlažbou, menší část  tvoří  zeleň a asfaltová vozovka, odbočky k domům jsou v pozemcích před budovami osazené též asfaltem nebo zámkovou dlažbou, část tvoří zeleň  (viz polohopisné výkresy). Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlé zeleně. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

Stavba bude použita pro výstavbu a rozšíření internetové optické sítě společnosti PilsFree.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o uložení komunikační sítě do země, což neovlivní urbanistické a architektonické řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Trasa č.1: budova Pod Vrchem 78 - kabelová komora č.1 (viz polohopisný výkres). Délka trasy výkopu cca 11m. Trasa bude ukončena nově nainstalovanou kabelovou komorou v chodníku.V trase budou uloženy dvě HDPE trubky 40/33 mm hnědá a zelená a trubka MultiDuct 4x12/8mm délky cca 12m. Průraz do budovy Pod Vrchem 78 bude proveden 2,2m od pravého rohu budovy.Průraz do budovy bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.

Trasa č.2: kabelová komora č.1 – kabelová komora č.2 (viz polohopisný výkres). Hlavní trasa povede od kabelové komory č.1 v chodníku se zámkovou dlažbou, poté v zeleni k místu protlaku, dále protlakem pod Revoluční ulicí,  poté v asfaltovém chodníku, protlakem pod Revoluční ulicí, dále v zeleni  a v chodníku až před budovu Revoluční 82, kde bude nainstalována nová kabelová komora. Délka hlavní trasy cca 139 m.V této trase budou uloženy dvě HDPE trubky 40/33 mm hnědá a zelená a trubka Multiduct 4x12/8mm délky cca 146m. Od této hlavní trasy bude provedena odbočka do budovy Revoluční 84 délka výkopu cca 9m. Od kabelové komory č.2 povede v hlavní trase červená trubka MultiDuct 1x12/8 mm délky cca 30m vedoucí z kabelové komory č.2 do budovy Revoluční 84. Průraz do budovy bude proveden 0,75m vpravo od prvního okna zleva. Průraz do budovy bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.

Trasa č.3: kabelová komora č.2 – Revoluční 74 (viz polohopisný výkres). Hlavní trasa povede od nově nainstalované kabelové komory K2 v asfaltovém chodníku, protlakem pod ulicí Nad Úslavou dále v zeleni, protlakem vozovky mezi domy Revoluční 72 a Revoluční  74  a v zeleni až k místu průrazu do budovy Revoluční 74. Délka výkopu hlavní trasy cca 99m. V trase budou uloženy HDPE trubka 40/33 mm hnědá délky cca 112m a trubka Multiduct 4x12/8 mm. Od této trasy povede odbočka k budově Revoluční 72. V odbočce k budově Revoluční 72 bude uložena mikrotrubička 1x12/8mm délky cca 18m, která bude propojena s mikrotrubičkou č.1 vedoucí z kabelové komory č.2. Do budovy Revoluční 74 bude odbočovat mikrotrubička č.2. Průraz do budovy  Revoluční 59 bude proveden pod levou hranou vstupních dveří cca 770cm od levé hrany budovy, průraz do budovy Revoluční 72 bude proveden pod levou hranou vstupních dveří cca 770 cm od levé hrany domu, průraz do budovy Revoluční 74 bude proveden pod 6.oknem zprava. Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.

Trasa č.4: kabelová komora č.2 –  Dlouhá 24 (viz polohopisný výkres). Hlavní trasa délky cca 154m povede od protlaku pod Revoluční ulicí poté v chodníku se zámkovou dlažbou, dále v zeleni až k budově Dlouhá 24. Pod chodníky vedoucími od budov Dlouhá 28 a Dlouhá 24 bude trubka MultiDuct uložena ve stávající připravené (v rámci rekonstrukce) trubce Novotub. V hlavní trase bude uložena trubka Multiduct 4x12/8 mm délky cca 162m.  Od hlavní trasy bude provedena odbočka délky cca 75m vedoucí v chodníku ke stávající chráničce dále touto chráničkou na druhou stranu ulice a v zeleni až k místu průrazu do budovy Revoluční 59. V této trase bude uložena červená mikrotrubička 1x12/8mm délky cca 106m a zelená HDPE trubka délky cca 84m vedoucí z kabelové komory K2, která bude ukončena v trávníku u stěny budovy Revoluční 59. K budově Revoluční 59 bude odbočovat mikrotrubička č.1, k budově Dlouhá 34 bude odbočovat mikrotrubička č.2, k budově Dlouhá 28 bude odbočovat mikrotrubička č.3 a k budově Dlouhá 24 bude odbočovat mikrotrubička č.4. Průraz do budovy  Revoluční 59 bude proveden pod levou hranou vstupních dveří cca 770cm od levé hrany budovy, průraz do budov Dlouhá 34, 28 a 24 bude proveden 2,2m od levého rohu budovy. Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.

Trasa č.5: kabelová komora č.1 – budova Pod Vrchem 86 (viz polohopisný výkres). Trasa povede od nově nainstalované kabelové komory K1 v chodníku se zámkovou dlažbou podél budovy Pod Vrchem 82 až před budovu Pod Vrchem 86. Délka výkopu cca 90m. V této trase budou uloženy HDPE trubka 40/33 mm hnědá a trubka Multiduct 4x12/8 mm délky cca 95m. K budově Pod Vrchem 82 bude odbočovat mikrotrubička č.1, k budově Pod Vrchem 86 bude odbočovat mikrotrubička č.2. Průraz do budov bude proveden 2,2m od levého rohu budovy. Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním

Trasa č.6: :kabelová komora č.1 – kabelová komora č.3 (viz polohopisný výkres). Hlavní trasa povede v chodníku se zámkovou dlažbou, dále protlakem ulice Pod Vrchem před budovu Pod Vrchem 57, poté v asfaltovém chodníku, protlakem pod ulicí Polední do chodníku, kde bude instalována nová kabelová komora. Délka hlavní trasy výkopu cca 156m. V této trase budou uloženy dvě HDPE trubky 40/33 mm hnědá a zelená a trubka Multiduct 4x12/8 mm délky cca 164m. Od této hlavní trasy bude provedena odbočka k budově Pod Vrchem 61 délky cca 26m. V odbočce bude uložena trubka Multiduct 1x12/8 mm délky cca 28m, která bude propojena s mikrotrubičkou č.1 vedoucí z kabelové komory č.1. Mikrotrubička bude ukončena v trávníku před budovou Pod Vrchem 61.

Trasa č.7: kabelová komora č.3 – budova Pod Vrchem 72 (viz polohopisný výkres). Trasa povede v zeleni, dále v chodníku se zámkovou dlažbou až k místu protlaku pod ulicí Pod Vrchem až k budově Pod Vrchem 72. Délka trasy cca 104m. V této trase budou uloženy dvě HDPE trubky 40/33 mm hnědá a zelená a trubka Multiduct 4x12/8 mm délky cca 109m. Do budovy Pod Vrchem 72 bude odbočovat mikrotrubička č.1. Průraz do budovy Pod Vrchem 72 bude proveden pod sklepním oknem cca 620cm od levé hrany  domu. Průraz do budovy bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.r

Trasa č.8:  kabelová komora č.3  - budova Na Dalmatinkou 10(viz polohopisný výkres). Trasa povede v zeleni podél ulice Pod Vrchem dále v zeleni k protlaku pod Polední ulicí, následně v zeleni podél Polední ulice až k protlaku pod ulicí Nad Dalmatinkou a v chodníku až k budově Nad Dalmatinkou 10. Délka výkopu hlavní trasy cca 283m.V hlavní trase budou  uloženy dvě HDPE trubky 40/33 mm hnědá a zelená a trubka Multiduct 4x12/8mm délky cca 297m. Od hlavní trasy povedou odbočky v zeleni k budovám. K budově Polední 33 bude odbočovat mikrotrubička č.1, k budově Polední 45 bude odbočovat mikrotrubička č.2, k budově Nad Dalmatinkou 18 bude odbočovat mikrotrubička č.3 a k budově Nad Dalmatinkou 10 bude odbočovat mikrotrubička č.4. Průraz do budov Polední 33 a Polední 45 bude proveden pod větrací mřížkou. Mikrotrubička č.3 bude ukončena v trávníku před budovou Nad Dalmatinkou 18, průraz do budovy Nad Dalmatinkou 10 bude proveden pod větrací mřížkou první zleva. Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby                                                                                                                Během stavby bude učiněno takové opatření, aby byl umožněn bezbariérový přístup k budovám.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby                                                                                                             Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.

B.2.6 Základní technický popis staveb

- Při stavbě je nutno dodržet platné normy o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy)

- vyjádření a podmínky jednotlivých správců sítí

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Ke stavbě budou použity HDPE trubky 40/33 mm, trubky MultiDuct, chráničky zabraňující mechanickému poškození PE 110, kabelové komory Carson.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Bezpodmínečně je však nutno provést hermetické utěsnění HDPE trubek a trubek MultiDuct při vstupu do objektů, a to z obou stran vstupujícího tělesa.

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti.

V případě nehody neprodleně vyrozumět příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru na lince tísňového volání „150“.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Při výstavbě dbát na hospodárné používání energetických zařízení a strojů.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlé zeleně. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

K zabránění negativních účinků vnějšího prostředí budou výkopy otevřeny pouze nezbytně nutnou dobu pro uložení trubek a následně okamžitě zahrnuty.

B3. Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu bude provedeno v rámci budování optické sítě PilsFree.

B4. Dopravní řešení

Jelikož výkopy požadovaných tras budou prováděny mimo vozovku, bude řešeno dopravním značením po částech podél chodníků o jehož schválení bude požádán Dopravní inspektorát před zahájením stavby.

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Výkopy v oblasti dřevin provádět ručně – ochranné pásmo 2 metry od paty kmene – při nemožnosti dodržení tohoto pásma opatrně odkrýt kořeny stromu v šířce výkopu 35 cm, silné kořeny zakrýt vlhkým hadrem, trubky provléci pod kořeny stromu v chráničce z PVC dřevěné cca 90 mm (nebo dle velikosti kabelu), výkop po pokládce HDPE trubek a trubek MultiDuct urychleně zahrnout. Při hrozícím poškození kmene stromu provést provizorní obednění kmene.

Výkop po pokládce HDPE trubek a trubek MultiDuct urychleně zahrnout a provést zálivku kořenů.

Vytěžená zemina z výkopu bude z větší části opět použita k zahrnutí výkopů. Přebytečný materiál z výkopů se uloží dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku (po domluvě s městským úřadem), kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu (zemina nebo kameny kategorie O 17 05 04, beton kategorie O 17 01 01, cihla kategorie O 17 01 02, asfalt bez dehtu kategorie O 17 03 02).

Po skončení pokládky HDPE trubek a trubek MultiDuct se provede dočasná provizorní úprava povrchu kabelových rýh. Po době potřebné k sesednutí záhozu výkopů se provede definitivní úprava takovým způsobem, jaký byl před výkopovými pracemi. Všechny travnaté plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavby vyčištěny od veškerých odpadů a stavebních zbytků (včetně kamenné drtě). Trávníky poškozené stavbou budou obnoveny tímto způsobem: odstranění všech stavebních zbytků a odpadu, nakypření zhutněného povrchu, dodávka ornice ve vrstvě min. 10cm, její rozprostření po ploše na úroveň ostatního terénu, jemné zpracování a urovnání, vyčištění ornice od kamenů o průměru přes 5 cm, odstranění těžko zetlívajících částí rostlin (např. drnů) a jiných odpadů, osetí travním semenem, uvalení.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlé zeleně. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.

Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.

B.8  Zásady organizace výstavby

Dodavatel by měl vzít na vědomí, že dokladované stávající inženýrské sítě byly projektantem ověřeny dle dostupných údajů jednotlivých správců sítí, přesto je nutné prověřit jejich skutečný stav vytýčením na místě s příslušným správcem sítě.

Dodavatel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů a detailů a zhotovení DTM, které je součástí stavby.

- Provedení prací musí dále odpovídat zákonu č.169/1997 Sb.

- Dočasné zábory pro staveniště budou vždy po skončení prací zrušeny.